大东纸业消防室网络接入招标书

1．项目名称：消防室网络接入

2．项目内容及要求：

（1）室外光纤敷设，6芯单模光纤，2端SC端口尾纤熔接。长度约220米。

（2）室内电话线敷设。需6路电话，大对数电缆。长度约220米。

（3）室内机柜，2端光电转换器，接入24口交换机，光纤对接法兰。

（4）室内布置1个信息点。1网络信息端口，1电话接入端口，其余自行安装。

（5）设备指定图腾6U标准机柜（配6位PDU），TP-LINK千M交换机，TP-LINK千M单模单纤收发器。

3．敷设方式：根据现场环境设计（如地下管道、架空或直埋），需符合通信线路施工规范。

4．技术要求：

（1）光纤链路全程衰减≤0.4dB/km（1310nm/1550nm波长）；

（2）熔接点损耗≤0.05dB，单点最大损耗 ≤0.1dB ;

（3）光衰验收标准：全程总损耗需≤1.5dB（含所有熔接点及连接器损耗）；

若施工质量及光衰验收不达标者需返工；投标人需承诺使用符合国标的材料，并提供材料检测报告（如有）。

5．工程质保期：1年，质保期内免费维修。

6．付款方式：工程竣工验收合格，付至合同价的90%，同时施工方开具全额9%的增值税专用发票，余款10%作为质保金竣工验收合格一年后付清。

7．中标单位必须安全文明施工，签订《环保和安全协议书》。

8．投标人资质等级：

本项目无资质强制要求，具备独立法人资格或个体工商户资质，持有有效营业执照；具备同类网络光纤施工经验，无重大安全事故记录及不良信用记录。

9．投标方式：线上报名，请于4月24日0:00前登录阿里巴巴网站进行报名。采用资格预审方法，即有意投标单位需在2025年4月23 日15:00前将营业执照，法定代表人资格证明书、法人授权委托书等文件资料加盖公章，邮寄给联系人进行资格预审，超过下午15:00不再受理。

10．评标方式：最低价中标。

11．开标时间：暂定4月29日下午14:00在阿里巴巴网站进行开标。本次招标只接受阿里巴巴网上投标价，不接受线下报价。

12．联系人：蒋雯   电话：13852945883

邮寄地址：镇江新区大港东方路8号镇江大东纸业有限公司

镇江大东纸业有限公司

2025.4.15