TO：                                            FR0M：采供管理部

ATTN：                                           DATE：2025/11/13

FAX：                                            PAGE：共 1 页

招 标 公 告

RE：纸芯管招标

大东纸业纸芯管（3寸、6寸）将采取平台招标方式，特发此标书！

1．招标公司：镇江大东纸业有限公司。

2．招标项目：纸芯管（半年度招标）。

3． 数    量：根据实际需要数量切送。

4． 交货时间：2025年12月01日至2026年05月31日。

5． 交货地点：镇江大东纸业有限公司。

6． 交货方式：按买方实际所需纸管尺寸（净尺寸）、规格及数量交货并结算； 由  卖方安排人员负责分切纸管，损耗部分（切边、断头）由卖方承担。

7．付款条件：货到验收合格后30天付90天银行承兑。

8．质量标准：按我司标准，详见附件一。

9.  交易条件：产品连续三次不合格将取消交易资格。

10. 开标时间：2025年11月28日10：00时。

11. 中标方式：采取二次投标的方式价低者中标。

12．投标押金：为保证招标的严肃性和有效性，投标厂商需缴纳叁万元保证金(如有货款用货款充抵，并出具书面确认函)。

13．招标采取1688网站公开招标，二轮投标，最低者中标。请在网站上报名及投标。

谢谢支持与合作！

镇江大东纸业采供管理部

附件一、

1、纸筒芯品质要求:

| 类型 | 3英寸纸筒芯 | 6英寸纸筒芯 |
| --- | --- | --- |
| 内径MM | 76.2±0.2 | 152.4±0.2 |
| 外径MM | 101.2±0.3 | 182.4±0.3 |
| 表面 | 光滑平整、断面整齐 | 光滑平整、断面整齐 |
| 长度误差MM | ±2 | ±2 |
| 抗压指数KG/10CM | ≥250 | ≥250 |

2、纸筒芯扣款要求

| 名称 | 指标 | 允收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纸筒芯 | 抗压指数KG/10CM | ≥230 | 每降1kg/10cm,扣款0.2% |

3、不合格纸筒芯处理规定：

1、抗压强度大于等于230kg/10cm，小于250kg/10cm，该批次中的不合格品规格（如1900mm等）作扣款处理；

2、抗压强度大于等于200kg/10cm，小于230kg/10cm，该批次中的不合格品规格（如1900mm等）作退货处理；

3、抗压强度小于200kg/10cm，该批次中的所有相同型号（如3寸，6寸）全部作退货处理。